FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHALOAT LA-3 PINTURA ACRILICA MATE

SECCION 1     IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Denominación Química: EMULSION ACRILICA AL AGUA

Nombre Comercial: SHALOAT LA-3

SECCION 2    PROPIEDADES FISICAS

PUNTO DE EBULLICION:  N/D

PESO ESPECIFICO (Agua = 1):  1.4 gr/ml

PORCENTAJE DE SOLIDOS EN VOLUMEN: 55 %

ASPECTO Y COLOR: Líquido viscoso color natural.

PUNTO DE CONGELAMIENTO: N/D

PRESION DE VAPOR A 20°C: N/D

SOLUBILIDAD EN AGUA: soluble

SECCION 3     RIESGOS DE LOS COMPONENTES

ACRILICO MODIFICADO

SECCION 4     RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION

PUNTO DE INFLAMACION:  NO CORRESPONDE

LIMITES DE INFLAMACIÓN:           Inferior: N/D

Superior: N/D

METODOS DE EXTINCION DEL FUEGO: Espuma apropiada, extintores de anhídrido carbónico.

PROCEDIMIENTOS Y ELEMENTOS PARA COMBATIR EL FUEGO: Debe usarse equipos de protección total, incluyendo aparatos respiratorios autocontenidos. La atomización de agua puede resultar ineficaz. Si se usa agua, es preferible usar boquillas de neblina. Se puede usar agua para enfriar los envases cerrados a modo de prevenir el aumento de presión y la posible autoignición o explosión cuando expuesto a calor extremado.

SECCION 5     RIESGOS PARA LA SALUD

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: no inducir al vómito. Dar de tomar agua. Pedir ayuda médica.

EN CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua.

EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón, enjuagar en abundancia.

SECCION 6     DATOS SOBRE REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales de manejo y almacenamiento.

PELIGROS DE POLIMERIZACION ESPONTANEA: No ocurre.

SECCION 7     MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Observe un cuidado y limpieza razonables.

SECCION 8     CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Por tratarse de un producto que no contiene solventes, la emanación de vapores es prácticamente nula.

CONTROLES DE INGENIERIA: Provea la ventilación local o general adecuada para controlar los límites de exposición. Concentraciones letales pueden presentarse en áreas de pobre ventilación.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

PROTECCION DE LOS OJOS: Use monogafas.

PROTECCION DE LA PIEL: Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo y guantes de Acrilo-Nitrilo para las manos.

PROTECCION RESPIRATORIA: no requerida

SECCION 9     MANEJO DE DESECHOS

El residuo de este producto no es peligroso tal como lo define la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos ("RCRA") 40 CFR 261.

Incinérelo en los lugares autorizados. No incinere envases cerrados.

Descártelo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales concernientes a la polución.

No reutilizar los envases para ningún tipo de uso.

Quemar los residuos, envases y restos de productos en un incinerador apto para productos químicos.

SECCION 10     PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O PERDIDAS

Evitar el contacto con los productos derramados.

OTRAS INFORMACIONES

La información es, según nuestro mejor conocimiento, correcta y completa, se facilita de buena fe pero sin garantía. Es responsabilidad propia del usuario que esta información sea la apropiada para el uso particular del producto.

FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACION: 10/05/10