FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

MASTERPOX AC-100 –EPOXI AUTONIVELANTE V.O.C. FREE

______________________________________________________________________

SECCION 1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

Nombre: MASTERPOX AC-100 –EPOXI AUTONIVELANTE V.O.C. FREE

Tipo: Epoxi poliamina sin solventes

Fabricante: FARBENTEC SRL

Dirección: Av. Eva Perón 2117 – San Martín - Buenos Aires - Argentina

E-mail: consultas@poxdrive.com.ar

______________________________________________________________________

CONSULTAS  	CENTROS DE TOXICOLOGIA

BUENOS AIRES - Unidad Toxicológica - Hospital Fernández

Cerviño 3356 - Capital Federal (011) 4801-7767

- Centro de Intoxicaciones - Hospital Posadas - Illia y Marconi - Haedo

(011) 4654-6648 4658-7777

CORDOBA - Hospital de Urgencias - Dto. De Toxicología

Catamarca 441 – Córdoba (0351) 4215040 / 4217037

________________________________________________________

SECCION 2 - COMPOSICION

01 Resina Epoxídica

02 Cargas minerales

03 Endurecedor poliaminico

SECCION 3 - IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Ingestión: Puede ser fatal si se traga.

SECCION 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de primeros auxilios: PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada. Consultar al médico si la irritación persiste.

OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 20 minutos y conseguir atención oftalmológica inmediata.

INGESTION: Beber 1 o 2 vasos de agua para diluir. Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. No inducir el vómito.

En cualquier caso consultar INMEDIATAMENTE con un médico o un centro de atención toxicológica.

SECCION 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

PUNTO DE INFLAMACION: no aplicable

INFLAMABILIDAD: no aplicable

MEDIOS DE EXTINCION: no aplicable

Usar equipo protector completo, respirador autónomo. Puede usarse agua para enfriar los recipientes.

SECCION 6 - MEDIDAS PARA EL CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES

No aplicable

SECCION 7 - MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

Mantener los recipientes cerrados y en posición vertical cuando no están en uso. Almacenar en áreas frescas, secas y bien ventiladas. Evitar almacenamiento prolongado con temperaturas superiores a 38ºC. Evitar aspirar el polvo del lijado. No soldar ni cortar con llama envases vacíos.

SECCION 8 - CONTROL DE EXPOSICION - PROTECCION INDIVIDUAL

Ventilación: Implementar controles administrativos y técnicos para reducir la exposición. Proveer suficiente ventilación en volumen y calidad para mantener las concentraciones de contaminantes por debajo de los límites aceptables.

Protección respiratoria: Usar máscaras capaces de eliminar la combinación de partículas sólidas, líquidas y vapores. Cuando se aplique a pincel, rodillo o sopleteado; seleccionar las máscaras respiratorias adecuadas a tales condiciones. En recintos cerrados o con ventilación restringidas usar respiradores con aporte externo de aire.

Equipo y vestimenta de protección: Dependiendo del método de aplicación elegido, usar overoles, guantes y protección del calzado que prevenga del contacto con la piel. Usar antiparras con elementos transparentes resistentes a los solventes y que prevengan de las salpicaduras. Usar equipo a prueba de chispas y explosiones.

Prácticas higiénicas: Lavarse cuidadosamente después de manipular productos y antes de comer, fumar o usar sanitarios. Lavar la vestimenta contaminada antes de usar.

SECCION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Punto de ebullición: no aplicable

Densidad de vapores: no emite vapores

Olor: caracteristico

Peso específico: 1.6 kg/l)

Apariencia: Líquido altamente vizcoso

Velocidad de evaporación: no corresponde

Solubilidad en el agua: NO

VOC (Cont. Volátiles Orgánicos): 0 g/l

Volumen de los volátiles: 0 %

Reactividad fotoquímica: Si

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Peligro de polimerización: No ocurrirá bajo condiciones normales.

SECCION 11 - PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

De acuerdo a la composición del producto.

SECCION 12 - INFORMACION ECOLOGICA

No se cuenta con  información

SECCION 13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Método de eliminación: Colocar en recipientes separados, adecuados y cerrados de acuerdo a lo indicado por las normativas tanto locales como provinciales y nacionales.

SECCION 14 - INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el embarque del producto: enduidos epoxi sin solvente

Identificación del peligro: no aplica 				Sub-Clase: no aplica

OTRAS INFORMACIONES

La información es, según nuestro mejor conocimiento, correcta y completa, se facilita de buena fe pero sin garantía. Es responsabilidad propia del usuario que esta información sea la apropiada para el uso particular del producto.

FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACION: 10/05/10